附件1

玉溪市中医医院ABS转运床询价采购公告

- 询价采购项目

项目名称：玉溪市中医医院ABS转运床询价采购项目

二、报价

| 物资名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABS转运床（带床垫） |  |  |  |  |  |  |

以上价格包含安装、调试、税收、运输、售后服务等一切费用。我公司承诺于2021年  月   日前供货到医院，并安装使用。

三、质量承诺

以上产品质保期为两年，我公司承诺提供的产品若达不到院方参数要求或出现质量问题，不符合使用条件，无条件退货，并承担相应责任。

联系人：	                 联系电话：

公司名称（盖章）：

2021年   月   日

附件2

ABS转运床技术参数

1、整床：采用碳钢静电喷塑成型；床面、护栏均采用ABS工程塑料,采用进口 ABS原料,无毒、无味,有抗冲击性、耐热性、耐低温性和耐化学药品性；

2、★护栏：两侧ABS 分段式护栏,需有4个小护栏，有缓冲阻尼装置,放下时平缓静音,并可隐藏至床面；

3、起背：背部可倾斜气压控制设计,在75度范围内,可随意定位并很安全,单手可操作；

4、脚轮：配置万向、定向脚轮,中控刹车系统,一脚刹车四轮制动,四轮采用直径为 10-15cm的聚氨酯中控轮,双面轮设计,内镶双轴承,旋转灵活平稳。通过国际谱尼测试。脚轮核心材料选用高强度铝合金材料,强度高；脚轮外包采用聚醚 PU 材料,静音,减震,耐磨损,耐腐蚀性溶液；

5、摇把：限位离合手摇升降手柄，带自动限位保护装置，隐藏式手动摇把；

6、★其他：配置氧气瓶支架及输液架，底部带罩。