附件2

玉溪市中医医院云南省区域中医（骨伤）诊疗中心骨伤专科培训基地第二批教学设备购置参数确认表（2包）

| 序号 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统设备的名称、数量、产品定位 |  |
| 1.1 | 名称：影像工作站设备 |  |
| 1.2 | 数量：1套 |  |
| 1.3 | 定位：原厂全新整机，国内先进水平 |  |
| 2 | 系统设备的资质要求、功能要求、配置要求 |  |
| 2.1 | 系统设备必须取得《中华人民共和国医疗器械注册证》或及其它相关证明文件 |  |
| 2.2 | 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；必须获得相应的国际、国内资质证书（如FDA、CE、CFDA、3C计量认证证书）等； |  |
| 2.3 | 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价； |  |
| 2.4 | 投标文件中，须提供全面的中文或英文彩页及原版厂家技术规格说明材料； |  |
| 2.5 | 提供省内主要“三甲”医院用户名单。（省内无用户单位，提供国内主要“三甲”医院用户名单） |  |
| 3 | 系统设备的主要技术参数、技术规格 |  |
| 3.1 | 静态图片采集≥1920 x 1080p， 视频刻录≥1920 x 1080p/60 ，视频流 ≥ 1920 x 1080p/60 |  |
| ★3.2 | 操作简单，预览面板 LCD 屏和外接移动触摸屏幕，进入操作菜单 |  |
| ★3.3 | HIS数据：直接导入PACS， 支持FTP 文件传输 |  |
| 3.4 | 音频和视频输入：数字高清接口，DVI-D (高达1920x1080p/60)， SDI： BNC x 1, 75Ω (高达3G)， 复合视频接口：BNC x 1, 75Ω (NTSC, PAL) ，音频接口： 2个3.5mm 插口 (模拟信号) |  |
| 3.5 | 音频和视频输出：数字信号 DVI-D ，以太网 2 个10/100/1000Mbps接口 |  |
| 3.6 | 存储：硬盘≥ 1 T， FAT 32 , SATAII ，U盘： FAT 32 |  |
| 3.7 | 备份：U盘和移动硬盘NTSC/PAL输入: AVI & MP4； 高清格式: AVI & MP4； 容量: 最大2T |  |
| 3.8 | 格式：视频 NTSC/PAL, 720x480P/60fps； 电脑 SVGA/XGA/SXGA, 1280x720p/60fps 高清：1080i/1080p, 1920x1080p/30fps ,1920x1080i/ 60fps |  |
| 3.8.1 | 音频和视频格式：静态采集 BMP, JPEG, TIFF, DICOM； 动态采集 H.264, MPEG4, MJPEG； 视频流 H-264； 音频 AAC, G.711, G.726 |  |
| 3.8.2 | 控制和输入：DB9接口 1 个，RS-232C型 RJ-45接口 1个，LAN USB接口 2 个，连接鼠标或键盘 脚踏接口 2 个，3.5 mm 耳机接口 |  |
| 4 | 售后服务内容和要求 |  |
| 4.1 | 整机免费保修期：≥3年。 |  |
| 4.2 | 供应商在昆明有售后服务机构，有专职工程师提供7×24小时的技术及售后服务。 |  |
| 4.3 | 提供培训计划，免费系统培训操作技师、保养技师和本院维修工程师。 |  |
| 4.4 | 维修响应时间≤2小时，24小时内排除故障，每年不少于4次技术支持。不定期寻访医院，及时解决医院的各种问题。 |  |
| 4.5 | 制造商国内具有保税区零备件仓库以保证配件及时供应。保修期后配件费用按成本价收取，免工时费 |  |
| 4.6 | 提供详细的产品技术彩页资料、技术资料（含操作手册、维修手册），除原版技术资料外，还须提供中文技术资料。进口设备必须具备中英文操作说明书；进口设备的电源及电源插头必须符合中国要求；设备的关键部位必须贴有小心操作，注意危险等中文标示。 |  |