附件1

玉溪市中医医院转运床、铝钢输液车、手动病床、紫外线空气消毒器报价单

- 询价采购项目

项目名称：玉溪市中医医院ABS病床询价采购项目

二、报价

| 物资名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转运床 |  |  |  |  |  |  |
| 铝钢输液车 |  |  |  |  |  |  |
| 手动病床 |  |  |  |  |  |  |
| 紫外线空气消毒器 |  |  |  |  |  |  |

1.以上价格包含安装、调试、税收、运输、售后服务等一切费用。

2.产品可分项报价并附彩图。

三、质量承诺

以上产品质保期为一年。我公司承诺提供的产品若达不到院方参数要求或出现质量问题，不符合使用条件，无条件退货，并承担相应责任。

联系人：	                 联系电话：

公司名称（盖章）：

2021年   月   日

附件2

一、转运床

| 1 | 规格尺寸：1900*700*570-860mm（±10mm） |
| --- | --- |
| 2 | 推车主要框架结构采用优质碳钢型材焊接成型，外形美观坚固； |
| 3 | 床面采用优质高级ABS工程塑料一次性注塑成型，坚实美观。上面配置优质人造革面包裹高弹海绵，美观舒适，并可拆换。 |
| 4 | 工程塑料一次性吹塑成型，不含有害重金属。（提供GB/T 32487-2016和GB/28481-2012标准要求检测报告） |
| 5 | 护栏采用优质高级ABS工程塑料一次性注塑成型，坚实美观。上面配置优质人造革面包裹高弹海绵，美观舒适，并可拆换。 |
| 6 | 护栏配件采用优质PE材料一次性吹塑成型，不含有害重金属（提供GB/T 32487-2016和GB/28481-2012标准要求检测报告） |
| 7 | 脚轮为150mm的静音中控脚轮，采用国际先进的中控刹车系统，稳定可靠。配导向轮装置，一人可轻松操作，方便更理想。 |
| ★8 | 可翻转护栏升降方便，在转移过程中保护病人。 |
| ★9 | 插式输液架为可调式，根据需要自行调节高度。输液杆材料采用Φ16不锈钢圆管，挂钩采用采用Φ5CR冷拔圆钢，挂钩数量为3个； |
| 10 | 转运床靠背角度由气弹簧调节，操作方便，调节角度为0—65； |
| 11 | 丝杆采用45#钢，由专用滚丝机滚挤压成型，丝口圆滑，操作轻松，丝杆具有双向过摇保护装置。摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件。抢救车整体升降高度范围为570-860mm； |
| ★12 | 升降丝杆耐腐蚀性达9级（提供省级机构检测报告） |
| 13 | 推车整体采用优质碳钢型材，经机器人自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。 |
| 14 | 车分上下架，上架为活动移动架，下架为车架，下架对角配有输液架插孔 |
| 15 | 头部配备可放氧气瓶的支架 |
| 16 | 配置：不锈钢插式输液杆1根、床垫1套 |
| ★17 | 生产厂家具有ISO13458医疗器械质量体系认证证书及中国环境标志产品认证证书,高新企业技术证书,中国环境产品标志认证证书。（提供证明材料） |

- 铝钢输液车

1、规格：640*480*920MM

2、 车体组件由耐冲击ABS和塑钢材质组成，ABS底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304不锈钢围栏，台面上可配透明软玻璃。

3、 抽屉由一小一中抽屉和一个储物平台组成，小抽屉尺寸：52*36*5cm，面板尺寸：6.5cm；中抽屉尺寸：52*36*12cm，面板尺寸：13.5cm，也可根据要求更换抽屉规格。抽屉可自由取出清洗消毒，内置分隔片，可随意调整，含有锁定装置，存储更具安全

4、 超静音脚轮，对角刹车作业及推动中安静无异音，脚轮材质尾高强度聚氨酯，防静电、放毛发缠绕，移动轻便灵活

5、 标配：挂篮、锐器盒、垃圾桶、旋转式污物桶

配置清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 面板 | 2个 |
| 抽屉 | 2个（一大一小） |
| 挂篮 | 1个 |
| 污物桶 | 2个 |
| 垃圾桶 | 1个 |
| 锐器盒 | 一套 |
| 不锈钢护栏 | 1套 |
| 锁定装置 | 1套 |
| 立柱 | 4根 |
| 万向轮 | 4个（其中两个带刹车） |
| 副工作台 | 1个 |

- 手动病床

| 1 | 规格尺寸：2100*960*500mm; |
| --- | --- |
| 2 | 背板升降角度为0～75º±5º;腿板升降角度0～35º±5º； |
| 3 | 床面采用优质碳钢矩管15*30*1.0焊接成型； |
| 4 | 床面通过盐雾测试试验，耐腐蚀性达9级 （提供投标产品床面（或背、腿任意一段）的盐雾试验第三方机构的检测报告复印件） |
| 5 | 床架采用优质碳钢矩管40*60*1.0焊接成型，床体整体承载400㎏，床头和床尾带4个输液杆插孔 |
| 6 | 涂层及外观符合GB/T 3325-2017标准（提供第三方检测报告） |
| 7 | 床头、床尾挡板采用工程塑料一次性吹塑成型，壁厚≥4mm,单个床头挡板自重≥3Kg。床头、床尾挡板中间装饰板采用对扣式防脱落结构，装饰板色彩可选。自锁式挂榫。 |
| 8 | 结构安全，人体接触部位无刃口，固定部位牢固无松动；（提供第三方检测报告） |
| 9 | 整床体经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，涂层冲击高度400mm无剥落、裂纹、皱纹等现象；（提供第三方检测报告） |
| 10 | 二、三折丝杆采用45#钢挤压成型，摇杆采用万向联轴节结构，使用双向过盈，打滑保护装置，并有防尘保护套，采用曲柄隐藏式钢制摇手； |
| 11 | 升降丝杆通过盐雾测试试验，耐腐蚀性达9级（提供省级机构检测报告） |
| 12 | 6柱铝合折叠护栏采用D型铝合金扶手，表面硬化处理，采用厚度为t=1.5mm铝合金型材,护栏自锁式机构，金属枪把手 |
| 13 | 护栏配件采用优质PE材料一次性注塑成型，不含重金属（提供第三方检测报告） |
| 14 | 床面连接采用t≧3mm的钢件连接； |
| 15 | 脚轮采用¢125高级超静音脚轮，4只全部带刹，推动时脚轮转动灵活、制锁可靠，配置碳钢杂物架1根； |
| 16 | 生产厂家具有IS013458医疗器械质量体系认证证书及中国环境标志产品认证证书。 |

- 紫外线空气消毒器

| 1 | 该产品广泛用于手术室、医疗室、病房等空间的空气消毒。消毒原理：物理过滤方式协同紫外线进行消毒； |
| --- | --- |
| 2 | 机壳造型美观，表面平整光滑易清洁，采用抗紫外ABS工程塑料制成，具有不易发黄发脆等优点； |
| ★3 | 消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%，符合卫生部消毒技术规范（2002年版）的要求，可提供省疾控检测报告； |
| ★4 | 消毒方式：长寿命、高强度紫外线循环风消毒，负氧离子清新空气，人机共存，动态持续消毒，消毒时无味、无辐射，不腐蚀设备； |
| 5 | 机外紫外线泄漏≤0.1uw/cm2,空气中的臭氧量≤0.002mg/m3，可提供省疾控部门检测报告 |
| 6 | 灯管寿命≥5000（h），机内紫外线辐射强度≥5000*4uw/cm2，负氧离子释放量≥6*106个/cm3； |
| 7 | 电源电压：~220V±22V 50Hz±1 Hz，输入功率≤220VA |
| ★8 | 风速高中低可调；风向多角度可调，循环风量≥1000m3/h，最大消毒体积：≤100m3 |
| 9 | 机器自带紫外线故障检测功能和紫外线强度显示功能，灯管损坏时自动提醒， |
| 10 | 超静音轴流风机与合理的风道设计相结合，整机噪声≤45dB； |
| ★11 | 机器微电脑程控自动运行，有三种消毒模式可供选择；一、手动常开消毒模式；二、手动定时消毒模式 三、程控定时自动消毒模式；（可预设6个时段，时间实现半小时设定） |
| 12 | 大屏幕显示屏，可显示工作状态、时钟、时段和报警提醒，用户使用可一目了然，机器触摸操作屏及遥控器都可对机器进行操作及设置； |
| 13 | 累计工作时间自动记录，累计时间功能分为灯管累时和滤网累时； |
| 14 | 推拉式手柄，配置四个医用静音脚轮使整机灵活移动，维护保养简单，只需打开前盖板即可轻松更换灯管及过滤网； |
| 15 | 安装尺寸35*42*105CM |
| ★16 | 企业具有IS09001和ISO13485质量管理体系认证证书，ISO14001和ISO45001环境和职业健康体系认证以及CE认证证书。 |