附件1

玉溪市中医医院ABS转运床询价采购报价单

- 询价采购项目

项目名称：玉溪市中医医院ABS转运床询价采购项目

二、报价

| 物资名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABS转运床（带床垫） | HH/SJC-I-G-008 |  |  |  |  |  |

以上价格包含安装、调试、税收、运输、售后服务等一切费用。我公司承诺于2022年  月   日前供货到医院，并安装使用。

三、质量承诺

以上产品质保期为两年，我公司承诺提供的产品若达不到院方参数要求或出现质量问题，不符合使用条件，无条件退货，并承担相应责任。

联系人：	                 联系电话：

公司名称（盖章）：

2022年   月   日

附件2

ABS转运床技术参数

一、规格尺寸：整床为2170×1010×500～720mm±10mm

二、管理体系：

2.1、病床符合 ISO 13485：2016医疗器械质量体系认证

2.2、病床符合 ISO 9001：2015 质量管理体系认证。

2.3、病床符合ISO 14001：2015环境管理体系认证;

2.4、病床符合18001：2007职业健康管理体系认证

2.5、必须提供病床有效备案凭证

三、性能特点

- 额定载荷：床面为240Kg。

- 以臀板为基准折起角度，背板0～70°,腿板0～450，可调。

- 护栏额定承受力100N。

- 床面离地高度为500 ～720mm，可调。

四、主要结构组成及材料

  - 主要结构组成

★主要由床体、床面（背板、臀板、腿板、脚板）、护栏、脚轮、床头床尾板、升降机构等组成。

  - 材料

- 床体采用30×60×1.5矩管制作而成，配有4个输液架插孔。

- ★床面采用≥1.0mm 冷轧钢板一次压膜成型（提供一次压膜成型加工设备的现场加工图片及购机发票），椭圆形冲孔设计，便于透气，高强度，背部加焊≥20*40 mm 的方管，床架：钢管厚度≥1.2mm，床体采用30×60×1.5 mm矩管制作，配有4个输液架插孔。

- 背部升降系统采用双臂水平滑动转轴升降，双滑轮支持，滑轮在背板轨道中运行。(提供国家认可的检测机构出具的测报告予以证明) 。

- 脚板升降支撑采用伸缩滑条，滑条材料厚达3mm。

- 摇手柄隐藏式设计，采用纯正ABS工程塑料部件，注塑成型，摇杆采用万向联轴节结构，使用双向过摇，打滑保护装置，并有防护装置不积尘。

- 床面连接件全部使用钢件，外套工程塑料，连接件厚度达6mm。

- ★护栏：护栏额定承受力≥500N(提供国家认可的检测机构出具的检测报告予以证明)，护栏开关采用铝合金材料结实耐用，单键式快速定位开关，有防夹手功能，护栏立柱采用优质304不锈钢立柱（可选配S型立柱或铝合金立柱），护栏铝合金表面抗氧化处理，美观且易清洗，护栏总高度≥460mm，防止病人因护栏高度不够而造成的坠床风险。

- 下架采用四轮中控定位系统，选用Φ125中控脚轮。

- 大架升降转轴和背板转轴，升降转动机构采用深沟球轴承。

- 大架升降配制气压助力支撑气簧。

- ★床头、尾板采用 PP工程塑料吹塑成型，为保证产品质量，床头尾板全部为自有模具自行加工生产（提供加工设备的品牌型号和购机发票证明），床头、尾板外形美观，装卸自如，可靠耐用，饰板采取先进的锥形倒扣技术加以固定（饰板颜色有蓝色、粉色、绿色、木纹色可选），避免粘贴式面板老化或消毒水侵蚀造成脱落的弊病，并提供部件证实（提供图片资料证明）

3、工艺
1）整床体包含各零部件全部采用机器人焊接，焊接质量与美观兼备(提供机器人工作现场照片及机器人的品牌型号、购机发票)。
2）整床体采用内外防锈处理工艺，表面静电喷塑工艺。采用进口品牌喷塑材料。（提供使用材料的品牌、型号、第三方检测报告及半年内的进货发票复印件）。

五、★配置

1.引流袋挂钩，

2.不锈钢升降式输液架。(输液架挂钩额定载荷为2Kg输液架离地最大高度为2000mm，可调。

床垫参数

1、规格尺寸：长1930×宽820×高80mm(三折)；

2、床垫与床的各段匹配，床垫由一层30mm椰丝垫，一层50mm高弹海绵和防水布制成，并带透气孔，具有良好的弹性和韧性且不易变形，床垫套全脱设计，方便拆洗，外层床套为防水布料，内芯上层为高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫，

3、高密度聚醚型聚氨酯泡沫材料符合 GB/T10802-2006 国家标 准要求，安全、环保（提供检测报告及半年内的采购发票）。

★4、为防止床垫含甲醛等有害物质，需提供椰丝垫检测报告证明符合相关标准要求（提供检测报告及半年内的采购发票）。