附件2：

玉溪市中医医院麻醉科加强型气管导管参数要求

1 材质

1.1加强型气管插管由聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)及不锈钢等材料制造而成。

1.2聚氯乙烯(PVC)应符合GB/T 15593-1995的规定;

1.3聚丙烯(PP)应符合 YY/T0242-2007的规定;

1.4不锈钢弹簧由符合GB/T 20878-2007的规定的不锈钢材料制造而成。

2. 性能指标

2.1.加强型气管插管通气主管的透明度应能保证观察到管内物质，插管应光滑平整，无肉眼可见异物，无钢丝外漏。

2.2墨菲孔眼及病人端斜面角处应光滑无明显锐角。

3加强型气管导管套件需包括

3.1加强型气管插管(带套囊)

3.2加强型气管导管需带导管塑形管芯且管芯必须有透明无菌并符合灭菌要求的材料塑封。

3.3一次性使用并达到环氧乙烷灭菌。保质期为3年。

4.产品型号/规格及其划分说明

4.1 产品型号/规格

根据管体内径分为以下规格:I.D.3.0、I.D.3.5、 I.D.4.0、I.D.4.5、I.D.5.0、I.D.5.5、 I.D.6.0、I.D.6.5、I.D.7.0、I.D.7.5、I.D.8.0、I.D.8.5、I.D.9.0、I.D.9.5、 I.D.10.0

4.2结构组成

4.2.1加强型气管插管由插管、弹簧、套囊(仅限有囊型)、充气管、单向阀和 15mm标准接头组成。

4.2.2塑形管芯

5供货要求

5.1 科室在申请领用至到货时间不能超过5天（5天内供货到科室）