附件2

医用电子血压计

- 测量方式：示波法、升压自动测量；左、右臂均可测量；

- 规格：隧道式；

- 显示屏：LED数字显示；

- 输出值：收缩压、舒张压、脉搏；

- 血压测量范围：0～290mmHg；脉搏数測定范围：30～200bpm；

- 适用臂围：18-42cm；

- 语音：全程语音提示，可调节6档语音大小；

- *测量时间：少于40秒 ；

- 袖带：采用抗菌材料，袖套可拆卸清洗；

- *标准配置：台式主机（医用）、数据线、热敏打印机（可自动切纸）、带测量用的桌椅板凳一套；

- 精确度：血压±3mmHg、脉搏：±2%；

- *通讯功能：可连接电脑（RS-232C）；

- 存储：可存储100组测量数据；

- 压力单位：mmHg 和Kpa两种单位切换显示；

- 安全装置：双重安全装置，过压保护；

- 肘垫到位检测功能，避免因胳膊放置位置不当导致测量偏差；

- * 提供原厂售后服务承诺书。