附件1

玉溪市中医医院药品包装耗材及部分医用专科耗材采购项目技术参数

供应商可选择其中的一个或多个标包进行报价，且同一供应商可以同时中取一个或多个标包。响应文件须按标包分别制作、分别报价。供应商须对所报的产品进行整体报价，不得缺项漏项，否则按不响应询价采购文件实质性要求处理。

一包：

| 产品名称 | 规格型号 | 计价单位 | 预估单价（元） | 数量 | 总额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包纸（透明） | 70POSC1*300m | 卷 | 480.00 | 300 | 144000.00 | 适配进口全自动片剂分包机(ES352-C2)使用。 |
| 墨盒（盒装墨带） | GPI-2AC60MM*500M | 盒 | 410.00 | 300 | 123000.00 | 适配进口全自动片剂分包机(ES352-C2)使用。 |
| 合计金额： |  |  |  |  | 267000.00元 |  |

具体参数描述：

适配全自动片剂分包机(ES352-C2)使用。

二包：

| 产品名称 | 规格型号 | 计价单位 | 预估单价（元） | 数量 | 总额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性使用微波消融针 | WGT-W04 | 根 | 9100.00 | 20 | 182000.00 | 国产 |
| 合计金额： |  |  |  |  | 182000.00元 |  |

具体参数描述：

1、工作频率:2450MHZ、915MHZ两种频率任意可选；

2、微波消融针须获得国家药品监督管理局III类注册证；

3、连接方式：生理盐水+微波针：蠕动泵和冷却循环水管组成；

4、测温方式：杆中测温、测温范围10-45℃，精度≤±0.5℃；旁开测温，精度≤±0.2℃，数据在仪器实时显示；

5、产品性能结构：

5.1穿刺力：消融针头穿刺力小于3N,不用破皮针，可直接穿刺；

5.2消融针能量辐射区陶瓷介质匹配，钢性强，不易折弯，耐温大于1000℃，不变形、不膨胀；

5.3微波能量由针尖端定向辐射。

6、防黏技术：微波针杆采用防粘工艺，消融组织不黏连，退针无阻力；

7、产品规格、尺寸：微波针直径13G-17G；长度可提供9cm、10cm、15cm、18cm、25cm、等多规格，满足不同的临床需求；

8、工作频率和消融范围匹配：2450MHZ和915MHZ两种不同频率的消融针可满足不同大小肿瘤的匹配消融。

三包：

| 产品名称 | 规格型号 | 计价单位 | 预估单价（元） | 数量 | 总额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纱布创面敷料 | 25cmX10cm（4层） | 片 | 200.00 | 240 | 48000.00 | 国产 |
| 合计金额： |  |  |  |  | 48000.00元 |  |

具体参数描述：

1.该产品适用于覆盖烧伤、体表溃疡、褥疮、擦伤创面,避免创面与外界直接接触,为伤口创造湿性的愈合环境，同时抑制细菌在纱布上的定植。

2.产品主要成份为纱布、溶菌酶、溶葡萄球菌酶而成，为一次性使用无菌产品。

3.对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、真菌都有效，对耐药菌MRSA有特效。

4.促愈合作用，溶葡萄球菌酶含有锌离子，能够有效促进细胞分裂和上皮细胞合成，有利于胶原蛋白的合成，促进创面愈合。

5.其成分为生物蛋白酶，不存在其它的刺激性和细胞毒性,对于组织细胞的生长和肉芽组织的形成均有确切效果。

6.属于三类医疗器械，有医保，符合省内现有收费政策。