附件2

玉溪市中医医院安检设备采购项目技术参数

| 序号 | 采购规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购标的名称、数量、产品定位 |  |
| 1.1 | 标的名称：玉溪市中医医院安检设备采购项目 数量：2套，详见采购清单 产品定位：符合国家质量标准国内全新产品 |  |
| 2 | 采购内容（详见后附采购清单）： （1）安检设备（安检机、安检门、交换机）； （2）搭建安检房 |  |
| 3 | 主要技术参数、技术要求及报告 |  |
| 3.1 | 《玉溪市中医医院安检设备采购项目明细表》详见附件3 |  |
| 3.2 | 安检机的X射线辐射剂量必须控制在国家安全标准范围内，依据《X射线行李包检查系统卫生防护标准》（GBZ127-2002），单次检查的辐射剂量不应超过5微戈瑞（µGy），以确保不会对操作人员和公众造成辐射伤害，提供取得有效的国家检测机构相关证明资料和产品使用说明书； |  |
| 2.3 | 生产企业具备有效的《生产许可证》和《产品合格证》如ISO认证、CE认证等。 |  |
| 4 | - 服务内容和相关要求 |  |
| 4.1 | 售后服务：供应商应提供完善的售后服务，包括但不限于设备安装、调试、培训以及后期的维护保养等；因产品质量问题导致系统无法运行，供应商需在接到通知后24小时内到达现场处理，并承担维修或更换费用； |  |
| 4.2 | 安装中严格执行安全施工做到规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成安装;不影响正常业务开展； |  |
| 4.3 | 未经院方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线； |  |
| 4.4 | 严格执行有关施工现场管理的规定，不得污染环境;保证施工现场的整洁，安装完工后负责清扫施工现场。 |  |
| 4.5 | 项目需要自行踏勘，踏勘联系人:曾老师、电话：15987181230。 |  |
| 4.6 | 供货及安装期（含工期）要求：20个日历天。 |  |
| 4.7 | 因承包方原因导致工期延误的，工期不予顺延。 |  |
| 4.8 | 需按合同期完工，无故延期的按每天总合同价的3‰缴纳违约金。 |  |
| 4.9 | 现场培训；按医院要求组织培训。 |  |
| 4.10 | 报价包括：现场勘查、设计、设备、材料、安装、调试、验收、整改、投运、移交、税收等一切费用。 |  |
| 4.11 | 达到行业标准一次性验收合格。 |  |
| 4.12 | 质保期 2年。 |  |

| 玉溪市中医医院安检设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格或详细性能要求 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| 一、安检设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安检机 |  | 1.1通道尺寸不低于650mm×500mm（宽×高）外形尺寸不高于1987mm×887mm×1260mm（长×宽×高），传送带高度不高于600mm； 1.2外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求； 1.3设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制； 1.4、设备应具有图像实时存储功能，实时存储图像应大于等于300万幅，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存； 1.5设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应小于等于60dB(A)； 1.6设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；保护接地端与保护接地的所有可触及金属部件之间的电阻不应大于0.09Ω；接地线的颜色应是黄绿色； 1.7起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流应小于3mA； 1.8设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类、并发出声音报警提示（包括但不限于）：（1）、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）（2）、仿真枪 （3）、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） （4）、压力容器 （5）、瓶装液体 （6）、鞭炮 （7）、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） （8）、锂电池 、充电宝 （9）、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳）（10）、打火机 （11）雨伞； 1.9用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、指纹和人脸录入、编辑和登录功能； 1.10设备异常故障报警功能：设备应具有异常报警提醒功能，报警应能以图标形式在过包界面进行提示； 1.11设备传送带最大输送速度不低于0.8m/s，最小输送速度不高于0.2m/s； 1.12▲传送带承载能力应大于等于180kg； 1.13▲当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，样机应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板； 1.14▲X射线图像信噪比（SNR）大于等于40dB； 1.15安检设备需与现有安防管理系统平台无缝兼容（提供承诺函）。 以上技术参数带“▲”标识项为关键性技术要求，需提供第三方检测机构检验报告。 | 2 | 台 | 82000.00 | 164000.00 |  |
| 2 | 安检门 |  | 2.1联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置； 2.2金属检测：可检测到1元硬币大小的金属，有效进行违规物品核验； 2.3 7寸LCD彩色液晶屏显示，可显示菜单、通过人数、金属报警人数等信息； 2.4开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果； 2.5多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持12区位；超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警;具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警； 2.6模块化组件设计：运输、维护方便快捷； 2.7显示屏类型：LCD 2.8通道尺寸：≥2000mm(高)x710mm(宽)x500mm(深)， 外形尺寸：≥2200mm(高)x840mm(宽)x600mm(深)， 探测区位：12防区 灵敏度级数：255级 频率设置：20级 飞物报警：支持 屏幕规格：7寸 工作温度：-20℃─55℃，95%，无冷凝 工作电源：220V | 2 | 台 | 7200.00 | 14400.00 |  |
| 3 | 8 口交换机 |  | 3.1配置：可用千兆电接口数量≥8，可用千兆光接口数量≥2 3.2交换容量≥20 Gbps 3.3转发性能≥14.88 Mpps 3.4提供CCC证书 3.5支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab 3.6提供至少2年原厂维保服务（提供承诺函） | 2 | 台 | 300.00 | 600.00 | 用于接入医院监控平台 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 179000.00 |  |
| 二、安检房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安检房 |  | 4.1尺寸约4米（长）*3米（宽）*2.4米（高）（具体以实际为准） 4.2规格 镀锌方管80*80mm 2.0mm厚 棱条60*40mm 1.6mm厚 顶瓦 夹5cm防火板（灰白可选） 墙瓦 夹5cm防火板（双面白） 4.3门窗 塑钢窗（980mm*1200mm）带纱窗（金属行业标准格目），房间顶部铝扣板吊顶 双灯 4.4承诺材质，尺寸满足采购要求，并按照业主方要求完成搭建。（提供承诺函） | 项 | 2 | 9000.00 | 18000.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 18000.00 |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  | 197000.00 |  |