终端安全管理(含准入控制)项目要求

实现我院的终端实名制认证、统一管理要求，使终端接入管理变得安全、透明、可控，满足信息安全管理要求。具备从终端发现、访客注册、认证授权、合规检查、隔离修复、访问控制、入网追溯等入网控制管理流程，并支持多种认证技术及方式，可实现核心区域的访问控制，终端层面的访问控制，接入层边界的访问控制，满足不同网络场景下轻、中、高强度的准入控制需求，适应我院复杂网络环境下的终端接入控制和安全合规性要求。

1.桌面管理软件能与准入控制系统联动。

2.终端注册及资产管理。自动收集网络中客户机与服务器软件、硬件及配置的精确信息，包括设备的CPU主频、内存、硬盘等硬件信息，杀毒、操作系统、IE版本等软件信息，管理员可以使用这些数据来规划软硬件升级、了解硬件设备的变更情况。可以审计到终端软、硬件资产变化。

3.终端桌面安全管理。可自动对IP/Mac绑定行为进行处理。可以自动恢复更改IP，使起注册后无法更改。被修改的网关自动恢复、新增加的冗余网卡不能使用。

4.终端运维。能对终端进行各种行为的控制，具备远程管理功能，可获取终端进程、服务及所开放的端口等，并进行控制。具备终端流量管理功能，对网络异常流量终端和异常连接数进行监控和控制，对可疑发包（蠕虫病毒等）行为、多并发连接提供检测、报警、断网功能。具备管理员呼叫帮助平台，终端用户可以主动请求管理员提供远程帮助。

5.移动存储介质审计及管控。具备标签和策略相结合的方式，对移动存储的使用权限进行控制（禁止使用、只读使用、读写使用）。具备移动存储介质接入行为审计，提供详细的文件操作审计记录（文件的创建、复制、删除、修改、和重命名等操作），提供详细的移动存储设备的插入和拔出动作的详细记录。

6.对外设端口的控制及审计。能对终端端口进行禁用，并且弹出提示。

7.终端软件安装监控。能对终端进行禁止安装相应软件终端，能实现软件安装查询、软件变化查询、软件进程查询、软件运行查询。

8.终端进程执行监控。能对终端进行禁用进程。

9.终端指定进程进行保护。

10.终端文件审计。具备文件内容涉密信息检查的功能，设定对指定目录或盘符下的指定类型文件进行内容检查，检查是否包含涉密内容，支持“或”、“与”等多中逻辑监测。

11.违规外联监控。如弹出提示不允许上互联网。

12.终端安全策略配置。终端密码复杂度设置。

13.终端分发文件。

14.补丁分发管理。具备补丁自动分发安装，同时支持补丁分发策略制订，支持用户自定义补丁策略并自主配置分发，系统可基于客户端网络IP范围、操作系统种类、补丁类别等多种方式制订策略，策略发送至客户端后统一按策略执行应用，系统可在指定时间、指定网络范围内分发补丁。具备补丁内网自动测试功能，即用户可自主选定内网部分设备为补丁安装测试设备，系统将新获得的补丁自动发送给这些设备，在测试设备安装指定时间间隔后再自动分发给其他设备。

15.终端定时关机。

16.终端打印管控。

17.审计日志查看。

18.系统能够制定进程的黑白名单。

19.消息推送。系统能够通过服务器向终端发送消息。

20.系统兼容性。桌面客户端与用户现有应用系统兼容性，支持XP、win7、win10终端，与杀毒软件不冲突，不影响正常办公。

21.准入模式。支持策略路由、旁路镜像、透明网桥、VLAN隔离（虚拟网关）、DHCP、802.1x等多种准入模式，并且单台设备支持最多同时启用四种准入模式。支持准入模式动态切换，并且模式切换无需重启准入网关设备。支持利用企业现有DHCP服务器进行DHCP准入。

22.准入策略。网关拦截未满足安全基线的设备入网。对不同的分组的设备采用不同的准入策略。

23.准入访问控制。支持三种访问区域（管控域、隔离域、授权域）权限控制，根据终端用户当前状态自动划分进入三个区域。

24.准入身份绑定。支持指定账号用于指定设备（MAC地址、接入交换机端口、终端硬件唯一ID）绑定认证，并可以满足一对多、一对一、多对多绑定。

25.准入注册审核。支持根据预置信息（注册人，单位，部门，工号，电话，邮箱）自动完成注册审核。