核心服务器改造升级项目要求

1.我院核心服务器改造升级项目背景。

我院现有双机房（中心机房和容灾机房），现有的服务器、存储、光纤交换机、核心交换机都实现了两个机房灾备应用或者双活应用，应用情况如下：

1.1 现有2台联想服务器RD630做HIS服务器，运行Windows Server 2008 R2和Oracle 11.2.0.4数据库，通过Veritas Cluster Server 7.1，实现HIS服务器双机灾备应用。

1.2 现有4台联想RD630服务器和2台RD650服务器，运行VMware vSphere 6.0虚拟平台，提供我院共37台虚拟服务器的应用。其中，LIS系统运行Windows Server 2008 R2和Oracle 11.2.0.4数据库，通过Veritas Cluster Server 7.1实现HIS服务器双机灾备应用；EMR系统运行Windows Server 2008 R2和Oracle 11.2.0.4数据库，通过Veritas Cluster Server 7.1实现EMR服务器双机灾备应用；其它服务器，通过VMware HA实现高可用。

1.3 现有2台Lenovo Storage V5030存储通过HyperSwap实现存储双活。

1.4 现有2台cisco MDS 9148光纤交换机提供FC SAN服务(每台已经授权24口)；

1.5 现有2台Nexus C92160YC-X做核心交换机，运行VRRP+vPC，实现网络双活。

2.我院核心服务器改造升级项目设备要求。

2.1 服务器新增要求。新增2台2路服务器，用于替换原HIS服务器。每台配置如下：

(1)CPU：2个及以上Intel Xeon CPU。

(2)内存：≥512GB 内存。

(3)硬盘：4个及以上 SAS SSD，容量≥800GB。

(4)阵列卡：2GB带电池保护，提供RAID0、RAID1、RAID5、RAID10。

(5)网卡：不少于4个1Gb/s电口。

(6)网卡：不少于2个10Gb/s兆光口，不少于2个SFP+多模模块。

(7)HBA卡：不少于1块16Gb/s双口HBA卡。

(8)电源：2个电源。

(9)质保：提供原厂不少于3年7X24小时的上门服务。

2.2 服务器新增要求。新增4台4路服务器，用于扩容虚拟资源池。每台配置如下：

(1)CPU：4个及以上Intel Xeon CPU。

(2)内存：≥1TB。

(3)硬盘：2个及以上 SAS SSD，容量≥800GB。

(4)阵列卡：2GB带电池保护，RAID0、RAID1、RAID5、RAID10。

(5)网卡：不少于4个1Gb/s兆电口。

(6)网卡：不少于2个10Gb/s光口，提供2个SFP+多模模块。

(7)HBA卡：不少于1块16Gb/s双口HBA卡。

(8)电源：2个电源。

(9)质保：提提供原厂不少于3年7X24小时的上门服务。

2.3 光纤交换机新增要求。新增4台光纤交换机，用于FC-SAN网络。每台配置如下：

(1)端口：≥24个16Gb/s SFP+模块。

(2)授权：≥24口授权。

(3)质保：提供原厂3年7X24小时上门服务。

2.4 网卡新增要求。新增8块万兆网卡，用于改造原有8台服务器。每块网卡配置如下：

(1)网卡：≥2个10Gb/s光口，≥2个SFP+多模模块。

(2)质保：提供原厂质保，不少于1年。

2.5 交换机新增要求。新增4台交换机，每两台交换机堆叠使用，用于服务器接入。每台配置如下：

(1)端口：≥24个10Gb/s口，≥24个SFP+多模模块。

(2)端口：≥2个40Gb/s口，≥2个QSFP多模模块。

(3)堆叠：提供堆叠线缆。

(4)质保：提供原厂质保，不少于1年。

2.6 交换机新增要求。新增4台交换机，每两台交换机堆叠使用，用于服务器接入。每台配置如下：

(1)端口：≥24个1Gb/s电口。

(2)端口：≥4个10Gb/s光口，≥2个SFP+多模模块。

(3)堆叠：提供堆叠线缆。

(4)质保：提供原厂质保，不少于1年。

2.7 光模块新增要求。新增4个，用于2台Nexus C92160YC-X核心换机。

(1)模块：≥40Gb/s口，≥2个QSFP多模模块。

(2)质保：提供原厂质保，不少于1年。

2.8 路由器新增要求。新增2台企业级千兆模块化多业务路由器，每台配置如下：

(1)端口：≥4*GE+4*GE光口，≥2*GE Combo。

(2)插槽：≥4*SIC+2*WSIC+2*XSIC。

(3)服务：提供原厂质保，不少于3年。

2.9 KVM切换器新增要求。新增1台KVM切换器，配置如下：

(1)机架式：≥19 英寸。

(2)接口数：≥8个口。

(3)屏幕规格：≥19 英寸。

(4)输入接口：PS2/USB双界面转化模组。

(5)输出接口：PS2/USB双界面转化模组。

(6)可分辨率：≥1280*1024。

(7)切换方式：OSD，键盘热键/面板快捷按键。

3.我院核心服务器改造升级服务要求。

3.1 提供本次项目中所有产品的安装调试。

3.2 要求投标人包含项目实施过程中所需的线材、辅材、跳线、接头、网线、电源线、配件及辅材等。

3.3 在本次项目实施完成后，对使用部门进行所有产品的现场培训。

3.4 包含7*24小时支持服务，故障响应时间为30分钟。可对故障问题快速响应，并及时有效的分析处理，出具故障问题处理报告，做到故障不排除，技术服务人员不得撤离。
    3.5 提供定期现场巡检，出具巡检报告，并由双方签字确认。
    3.6 提供存储设备磁盘划分、光纤交换机Zone划分、存储LUN映射等操作服务。
    3.7 根据需求对服务器进行虚拟化软件部署。

3.8 提供HIS服务器的oracle群集部署。

3.9 提供VMware vSphere的升级服务。