容灾存储扩容项目要求

1.我院容灾存储扩容项目背景。

我院现有双机房（中心机房和容灾机房），现有的服务器、存储、光纤交换机、核心交换机都实现了两个机房灾备应用或者双活应用，应用情况如下：

1.1 现有2台联想服务器RD630做HIS服务器，运行Windows Server 2008 R2和Oracle 11.2.0.4数据库，通过Veritas Cluster Server 7.1，实现HIS服务器双机灾备应用。

1.2 现有4台联想RD630服务器和2台RD650服务器，运行VMware vSphere 6.0虚拟平台，提供我院共37台虚拟服务器的应用。其中，LIS系统运行Windows Server 2008 R2和Oracle 11.2.0.4数据库，通过Veritas Cluster Server 7.1实现HIS服务器双机灾备应用；EMR系统运行Windows Server 2008 R2和Oracle 11.2.0.4数据库，通过Veritas Cluster Server 7.1实现EMR服务器双机灾备应用；其它服务器，通过VMware HA实现高可用。

1.3 现有2台Lenovo Storage V5030存储通过HyperSwap实现存储双活。

1.4 现有2台cisco MDS 9148光纤交换机提供FC SAN服务(每台已经授权24口)；

1.5 现有2台Nexus C92160YC-X做核心交换机，运行VRRP+vPC，实现网络双活。

2.我院容灾存储扩容项目设备要求。

2.1 扩展柜新增要求。新增2台Lenovo Storage V5030扩展柜，用于扩展现有的存储资源池。每台配置如下：

(1)硬盘：≥20个2.5 Inch 10K HDD，容量≥1.8TB

(2)硬盘：≥4个2.5”SSD，容量≥1.92T

(3)控制器：提供2个控制器。

(4)电源：提供2个电源。

(5)质保：扩展柜的质保服务随主机不少于3年。

3.我院容灾存储扩容项目服务要求。

3.1 提供本次项目中所有产品的安装调试。

3.2 要求投标人包含项目实施过程中所需的线材、辅材、跳线、接头、网线、电源线、配件及辅材等。

3.3 在本次项目实施完成后，对使用部门进行所有产品的现场培训。

3.4 包含7*24小时支持服务，故障响应时间为30分钟。可对故障问题快速响应，并及时有效的分析处理，出具故障问题处理报告，做到故障不排除，技术服务人员不得撤离。
    3.5 提供定期现场巡检，出具巡检报告，并由双方签字确认。
    3.6 提供存储设备磁盘划分、光纤交换机Zone划分、存储LUN映射等操作服务。
    3.7 根据需求对服务器进行虚拟化软件部署。

3.8 提供HIS服务器的oracle群集部署。

3.9 提供VMware vSphere的升级服务。