附件

玉溪市中医医院ABS病床询价采购公告

- 询价采购项目

项目名称：玉溪市中医医院ABS病床询价采购项目

二、报价

| 物资名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手摇病床 |  |  |  |  |  |  |
| 床头柜 |  |  |  |  |  |  |
| 床垫 |  |  |  |  |  |  |

1.以上价格包含安装、调试、税收、运输、售后服务等一切费用。

2.产品可分项报价并附彩图。

三、质量承诺

以上产品质保期为     年，摇杆保修     年。我公司承诺提供的产品若达不到院方主要配置及功能要求或出现质量问题，不符合使用条件，无条件退货，并承担相应责任。

联系人：	                 联系电话：

公司名称（盖章）：

2021年   月   日

附件2

ABS病床技术参数

1、名称：单摇双折ABS病床。

2、规格： 2120mm×980mm×540mm

3、材质：床板采用≥1.0优质冷扎钢板，一次压模成型。

4、背部结构受力要均衡，不变形，带气孔。背部倾斜80°±5°，保持床板的完整性，需要配备床面板四角ABS包边。解决拼缝、焊接带来的美观及四角缝隙藏污纳垢的难题。

5、床头、床尾板ABS材料，可拆卸，可兼作CPR应急板，床头尾板采用ABS材料一次成形，无缝隙、易清洁，锁定开关操作简易并防撞。

6、铝合金侧伏式六档护栏带保险锁，要坚固耐用，不变形，不折断，不歪斜。

7、病床配5寸万向轮，采用TPR耐磨材料，静音耐磨，ABS全包围保护，防水防尘，不需加油护理，永不生锈。

8、摇手采用ABS工程塑料含件注塑成型，摇手开关为耐磨材料，经久耐磨不折断。

9、床上输液架，有4个点位的点滴架插座，必须是金属材质冲压成形，另配2个以上引流袋挂钩，多体位输液引流。

10、配有“双向到位无极限保护”螺杆，静音耐磨，操作轻松，延长使用寿命。摇手采用ABS工程塑料含件注塑成型，摇手开关为耐磨材料，经久耐磨不折断。

11、全塑床头柜、材质：ABS塑料、耐碰撞、耐挤压。规格：480×480×790mm颜色：可选。

12、床垫规格：1920mm×880mm×80mm，材质：防水布(颜色可选；)内材为：一面为机压棕厚度4公分，一面为高密度海棉厚度4cm，床垫为双折垫，总厚度为8cm。

13、病床净重≥60kg。