玉溪市中医医院低负压电动吸引器询价采购报价单

- 询价采购项目

项目名称：玉溪市中医医院低负压电动吸引器询价采购项目

二、报价

| 物资名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低负压电动吸引器 |  |  |  |  |  |  |

1.以上价格包含安装、调试、税收、运输、售后服务等一切费用。

2.报价产品需附彩图。

三、质量承诺

以上产品质保期为一年，我公司承诺提供的产品若达不到院方参数要求或出现质量问题，不符合使用条件，无条件退货，并承担相应责任。

联系人：	                 联系电话：

公司名称（盖章）：

2021年   月   日

附件2

低负压电动吸引器技术参数

低负压电动吸引器适用于各医疗单位肠、胃、等手术后及内科、外科等持续引流并且还可以作为新生儿及剖腹产儿羊水吸引及口腔粘液吸引的理想医疗设备。

- 产品特征：
*1、采用无油润滑电磁泵作为负压源，系统不会产生正压；设有溢流保护装置；
2、空气过滤器可以减少吸出物中细菌对周围环境的影响；
3、负压调节装置具有锁定功能，可根据需要任意设定负压值；
*4、贮液瓶采用透明硬质塑料，便于拆卸、清洗和携带。标准配置为1000mL
5、塑料箱壳美观、耐用；结构紧凑、重量轻、操作简单、携带方便。

二、主要技术参数： 
*1、极限负压值：18KPa±1.5KPa(135±11mmHg) 
*2、负压调节范围：2KPa～极限负压值 
3、抽气速率：≥6 L/min
4、噪声：≤55dB(A)
5、贮液瓶：1000mL（PC塑料）
6、电源：AC220V 50Hz
7、输入功率：30VA
8、净重：2.5㎏