附表：

玉溪市中医医院医疗废物清洗间改造项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 品牌 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合计 |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:原砌体墙开门洞 2.砌体材质:砖墙 3.砌体表面的附着物种类:陶瓷面砖 |  | m3 | 0.38 |  |  |
| 2 | 原地面拆除 | 1.构件名称:原有地面拆除开排水槽 2.切缝要求:无损切缝 3.构件表面的附着物种类:陶瓷面砖 |  | m2 | 1.35 |  |  |
| 3 | 原有石棉瓦隔墙拆除 | 300*300mm |  | m2 | 3.42 |  |  |
| 4 | 砖砌排水沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:免烧砖 2.沟截面尺寸:300*300mm 3.垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层 |  | m | 4.5 |  |  |
| 5 | 排水沟盖板 | 1.名称:排水沟盖板 2.规格、型号:铸铁盖板，盖板下铺设不锈钢过滤网 |  | m2 | 1.35 |  |  |
| 6 | 双面夹芯墙板 | 1.名称:双面夹芯墙板 2.骨架、边框材料种类、规格:不锈钢卡槽 3.隔板材料品种、规格、颜色:80mm双面夹芯墙板 4.嵌缝、塞口材料品种:圆弧铝阴阳角 |  | m2 | 12.6 |  |  |
| 7 | 水泥砂浆楼地面 | 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 11.9 |  |  |
| 8 | 楼（地）面卷材防水 | 1.名称:地面卷材防水 2.卷材品种、规格、厚度:400g丙纶防水 3.反边高度:H=300mm 4.保护层:20mm厚1：3水泥砂浆保护层 |  | m2 | 16.04 |  |  |
| 9 | 块料楼地面 | 1.名称:块料楼地面 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300mm防滑地砖 |  | m2 | 11.9 |  |  |
| 10 | 钢制复合门 | 1.名称:钢制复合门 2.门代号及洞口尺寸:950*1650mm |  | 樘 | 1 |  |  |
| 11 | 塑钢推拉窗 | 1.名称:80系列铝合金窗 2.窗代号及洞口尺寸:C0812 3.框、扇材质:塑钢 |  | 樘 | 1 |  |  |
| 12 | 墙地面开槽及恢复 | 1.名称:墙地面开槽及恢复 2.填充(恢复)方式:水泥填充 |  | m | 55 |  |  |
| 13 | 打洞（孔） | 1.名称:墙面开洞 2.规格:DN50 |  | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 配管-PVC-DN20 | 1.名称:穿线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:沿墙面、楼板暗敷 |  | m | 25 |  |  |
| 15 | 配线-BVR-2*2.5mm2 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BVR-2*2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管暗敷 |  | m | 50 |  |  |
| 16 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.类型:吸顶安装，含顶部接线盒 |  | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 医疗专用灯 | 1.名称:紫外线消毒灯 2.规格:含底盒安装 |  | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗装开关 2.安装方式:距地1.3m暗装，含底盒安装 |  | 个 | 2 |  |  |
| 19 | 风扇 | 1.名称:轴流换气扇 2.安装方式:壁装 |  | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 |  | m | 20 |  |  |
| 21 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 |  |  |
| 22 | 不锈钢水龙头 | 1.名称:不锈钢水龙头 2.型号、规格:DN20 |  | 个 | 2 |  |  |
| 23 | 拖把沥水池 | 1.名称:拖把沥水池 2.材质:陶瓷 3.组装形式:含不锈钢架及全套配件制安 |  | 组 | 1 |  |  |
| 24 | 陶瓷拖布池 | 1.名称:陶瓷拖布池 2.组装形式:含全套配件制安 |  | 组 | 2 |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、人工、配送、安装、原有杂物搬运、垃圾清运等一切费用。

2、请各家公司于2021年8月20日下午5点30分前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称:

日期2021年8月16日